# 数据清洗 坐标统一与 DEM 地形预处理

为保证无人机运输、通信中继与资源配置模型使用同一数据口径，本文建立原始数据、标准化数据和航段缓存三级数据体系。原始附件保持不变；经清洗后的结构化数据作为各模型的统一输入；DEM 航段几何与地形剖面缓存用于重复调用，从而使各问题之间的数据传递可追溯、可复现。

# 1 节点 货箱与资源数据标准化

从原始表格中提取临时调度中心 O01 和 15 个服务区 S001 至 S015，形成统一节点表。节点表包含编号、名称、经纬度、地面高程和服务人口。随后，将需求汇总表展开为逐箱货箱清单，使每个不可拆分货箱具有唯一编号，并记录所属服务区、物资类别、质量、体积、首批标识、最晚送达时限、期望送达时限和优先级。

运输无人机、中继无人机、实体设备、共享电池与能源组件、通信参数也被分别整理为结构化表。字段名称显式携带量纲，例如质量以 kg 表示、体积以 m3 表示、时间以 s 表示、能量以 kWh 表示、速度以 m/s 表示，以避免后续约束计算中的单位混用。

16 个节点，其中包括 1 个临时调度中心和 15 个服务区；

80 个不可拆分货箱；

3 类运输无人机、8 架实体运输无人机和 2 架实体中继无人机；

14 项通信参数，以及共享运输电池和中继能源组件库存。

# 2 数据一致性与完整性审计

为避免错误数据直接进入优化过程，对编号、关联关系、数值范围、时间字段和空间覆盖范围进行自动审计。所有检查均通过，表明无需对缺失记录进行插补，也无需删除异常货箱或服务区记录。

| 审计项目 | 审计结果 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 节点与货箱编号唯一 | 通过 | 防止任务对象重复或混淆 |
| 货箱与服务区映射一致 | 通过 | 保证需求可以被正确分配 |
| 需求汇总与逐箱清单一致 | 通过 | 保证不可拆分组批的需求基数准确 |
| 质量、体积和时限字段完整 | 通过 | 保证载重、容积与时限约束可计算 |
| 节点位于 DEM 覆盖范围内 | 通过 | 保证航段地形与通信视线可提取 |
| 航段地形剖面完整 | 通过 | 保证安全净空与后续遮挡判断可复现 |

# 3 坐标统一与局部米制坐标构建

原始节点坐标和 DEM 均保持 WGS84 经纬度口径，以保证节点位置与 DEM 栅格之间的空间配准不被破坏。同时，以调度中心 O01 为原点建立东、北、天局部坐标系，将每个节点转换为局部米制坐标。原始经纬度用于 DEM 索引，局部 ENU 坐标用于局部地图、三维通信视距和中继覆盖计算。

(Ei, Ni, Ui) = T(λi, φi, hi)

对于问题一中的水平航段距离，仍采用 Haversine 大圆距离计算，以避免将局部平面近似直接用于距离结算。

Lij = 2R arcsin √[ sin²((φj - φi) / 2) + cos φi cos φj sin²((λj - λi) / 2) ]

# 4 DEM 地形处理与航段安全高度

DEM 栅格覆盖全部节点，栅格尺寸为 1486 乘 1309，高程范围为 41.689 至 1132.856 m，未检测到 NoData 像元。对于任意航段 i 至 j，采用栅格穿越算法提取直线航迹经过的全部 DEM 像元，而非只比较起终点高程。

Gij = {g1, g2, …, gn}

设航段经过的 DEM 像元集合为 G_ij，则沿线最高地形高程由该集合的最大值给出。根据题设，固定绝对巡航高度应比沿线最高地面高程高 50 m。

Hᵐᵃˣᵢⱼ = max g∈Gᵢⱼ HDEMg

Hcruiseij = Hᵐᵃˣᵢⱼ + 50 m

若以飞行高度与地形高程之差定义离地净空，则安全约束可表示为下式。该式中的 50 m 是净空阈值，而非绝对海拔阈值。

hclr(s) = Hflight(s) - HDEM(s),     minₛ hclr(s) ≥ 50 m

节点表高程与最近 DEM 像元高程的平均差异约为 3.55 m，最大差异约为 10.56 m。故本文采用节点表高程描述起降点作业高度，采用 DEM 高程描述航线中间段的地形净空。

# 5 航段缓存及跨问题接口

16 个节点之间共构建 240 条有向航段。每条航段的水平距离、沿线最高地形高程、安全巡航高度和穿越格网数写入航段几何缓存；同时，按穿越顺序保存完整地形剖面，包括样本序号、归一化沿程位置、DEM 行列号、样本经纬度和地形高程。完整地形剖面共含 60748 个样本。

该缓存能够直接服务问题一的飞行时间、爬升高度和能耗计算；问题二可在此基础上叠加多点配送与资源状态约束；问题三可利用 DEM 行列索引和 ENU 坐标重建候选时刻的三维通信视线；问题四则可复用前述任务和资源数据进行分组配置。应注意，地形剖面缓存仅保存地形信息，通信可见性仍需结合具体飞行高度、位置与时间进行动态判定。

# 6 预处理结果的图件表达建议

为在论文中直观说明预处理结果，建议优先绘制以下图件。其中前三项适合正文，节点高程一致性图可根据篇幅放入正文或附录。

| 图件 | 表达内容 | 建模作用 |
| --- | --- | --- |
| DEM 地形与节点分布图 | DEM 高程底图、O01、15 个服务区及可选直飞航段 | 说明空间分散性和地形约束来源 |
| 典型航段地形剖面图 | 最短、最长、最高地形航段及其 50 m 安全净空 | 证明必须沿航段扫描 DEM，而不能只比较端点 |
| 安全巡航高度分布图 | O01 至各服务区的安全巡航绝对高度 | 衔接问题一的爬升能耗和最大安全载荷 |
| 节点高程一致性散点图 | 节点表高程与最近 DEM 像元高程的比较 | 说明起降高度和沿线净空分别采用不同高程来源 |

若正文仅保留三张图，建议采用“DEM 地形与节点分布图—典型航段地形剖面图—安全巡航高度分布图”的组合，形成从空间背景、地形处理到飞行约束的完整证据链。